المصطلحات العلمية في مجال الألكترونيات

في معظم الأحيان يجد بعض الاشخاص المبتدئين بعض المصطلحات التي تحتاج الى شرح، و بناء عليه فقد حاولت أن أقدم هذه المشاركة البسيطة لبعض المصطلحات الألكترونية الأكثر شيوعا:

الالكترونات : 
جسيمات سالبة الشحنة متناهية فى الصغر تنبعث من المهبط بتأثير اصطدام أيونات الغاز الموجبة به

الكترونات التكافؤ : 
هى الألكترونات فى المستوى الأخير فى الذرة

نطاق الطاقة : 
مجموعة من مستويات الطاقة المتقاربة وفروق الطاقة بينها صغيرة وتفصل نطاقات الطاقة فجوات تخلو من مستويات الطاقة

نطاق التكافؤ : 
هو نطاق الطاقة الخارجى فى البلورة

نطاق التوصيل : 
هو النطاق الذى يعلو نطاق التكافؤ

طاقة الفجوة : 
هى الطاقة التى تلزم الالكترون لكى ينتقل من نطاق التكافؤ الى نطاق التوصيل

المواد شبه الموصلة : 
هى عناصر رباعية التكافؤ ترتبط ذراتها ببعضها البعض بروابط تساهمية وتكون عازلة تماما فى درجة الصفر المطلق وتزداد درجة توصيلها بارتفاع درجة حرارتها

بلورة شبه الموصل النقية : 
هى بلورة شبه الموصل التى تتكون من ذرات السيلكون أو الجرمانيوم عن طريق مشاركة كل ذرة بالكترونات التكافؤ الأربعة مع أربع ذرات مجاورة (رابطة تساهمية(

التطعيم : 
هو اضافة كمية قليلة من ذرات مادة معينة الى بلورة شبه الموصل بنسبة (1 : 1000000) بهدف زيادة عدد الالكترونات أو الفجوات فيها

الفجوة : 
هى الفراغ الذى يخلفه الالكترون المتحرر من الرابطة التساهمية بسبب ارتفاع درجة حرارة بلورة شبه الموصل

بلورة شبه الموصل غير النقية : 
هى بلورة شبه موصل مطعمة بذرات من مادة شائبة أخرى

شبه الموصل من النوع السالب : 
بلورات لمواد شبه موصلة مطعمة بذرات عناصر خماسية التكافؤ ( زرنيخ(

شبه الموصل من النوع الموجب: 
بلورات لمواد شبه موصلة مطعمة بذرات عناصر ثلاثية التكافؤ ( الجاليوم (

الوصلة الثنائية : 
هى بلورة من جزأين أحدهما شبه موصل موجب والاخر شبه موصل سالب

حاجز الجهد : 
هو فرق الجهد الناشىء على جانبى الوصلة الثنائية بسبب هجرة الالكترونات ويكون كافيا لمنع عبور الالكترونات من n الى p

الجهد الحدى : 
هو جهد الانود الذى يسبب زيادة شدة التيار الامامى بشكل مفاجىء

جهد الانهيار : 
هو جهد المصدر الذى يسبب زيادة فى شدة التيار اللااساسى (العكسى) مما يسبب انهيار مقاومة البلورة

الانحياز الامامى : 
طريقة توصيل للوصلة الثنائية فى الدوائر الكهربائية بمصدر القدرة بحيث يدفع الالكترونات فى اتجاه هجرتها الطبيعية حيث يوصل قطب البطارية الموجب بالطرف ( p ) للوصلة الثنائية بينما يوصل القطب السالب بالطرف ( n )

الانحياز الخلفى: 
طريقة توصيل للوصلة الثنائية فى الدوائر الكهربائية بحيث يوصل طرف البلورة (n)  الكاثود للوصلة بالقطب الموجب للبطارية ويوصل طرف البلورة (p) الأنود بالقطب السالب

التقويم النصف موجى للتيار المتردد : 
هو تقويم يتم فيه توحيد اتجاه التيار المتردد دون تثبيت شدته ويتم بتوصيل وصلة ثنائية واحدة بمصدر التيار المتردد عبر محول خافض ويكون الجهد الخارج على شكل نبضات متقطعة

التقويم الموجى الكامل للتيار المتردد : 
هو تقويم يتم فيه توحيد اتجاه التيار المتردد دون تثبيت شدته ويتم بتوصيل وصلتان ثنائيتان بمصدر التيار المتردد عبر محول خافض ويكون الجهد الخارج على شكل أنصاف متتالية من الموجات

التنعيم : 
عملية يتم فيها تثبيت شدة التيار فى دائرة الوصلة الثنائية وتتم بتوصيل مكثف على التوازى مع مقاومة الحمل

الخلية الضوئية الباعثة : 
هى خلية تتركب من كاثود ضوئى يشع الكترونات عند تعرضه للضوء وتصل هذه الالكترونات الى الى الانود بفعل طاقتها الحركية فتسبب مرور تيار كهربائى فى الدائرة الخارجية للخلية

الخلية الضوئية الموصلة : 
هى الخلية التى يبنى عملها قابلية التوصيل الضوئى لاشباه الموصلات حيث تسبب فوتونات الضوء الساقط عليها انتقال الالكترونات من نطاق التكافؤ الى نطاق التوصيل

الظاهرة الكهروضوئية : 
ظاهرة انبعاث الالكترونات من سطوح الفلزات نتيجة سقوط موجات كهرومغناطيسية مناسبة عليها

الموجات الكهرومغناطيسية : 
صورة تنتشر فيها الطاقة فى الفراغ على شكل مجالين مترددين أحدهما مجال كهربائى والاخر مجال مغناطيسى فى مستويين متعامدين على بعضهما وعموديين على اتجاه انتشار الموجات

الهوائى : 
جهاز يرسل أويستقبل الموجات العالية التردد

البوابات الرقمية: 
الكترونيات خاصة تستخدم لفتح وغلق الدوائر الكهربائية

تعديل التردد : 
تغير التردد العالى للموجة الحاملة تبعا لسعة الاشارة ذات التردد المنخفض

تعديل السعة : 
تغير سعة الموجة الحاملة تبعا لتغير سعة اشارة المعلومات

النظام الرقمى : 
تحويل المعلومات الى نبضات كهربائية متقطعة ووسيلة النظام الالكترونيات الرقمية ( البوبات المنطقية)

النظام التماثلى : 
تحويل المعلومة الى اشارة كهربائية على شكل جهد أوتيار كهربائى يتغير تدريجيا وباستمرار على مدى معين ووسيلة النظام هى الالكترونيات التماثلية

الترانزستور : 
بلورة من مادة شبه موصلة مطعمة بحيث تكون المنطقة الوسطى منها شبه موصل موجب أو سالب بينما المنطقتان الخارجيتان من نوعية مخالفة

المجمع : 
شبه موصل من النوع السالب نسبة الشوائب فيه أقل من الباعث وله مساحة أكبر

القاعدة : 
شبه موصل من النوع الموجب نسبة الشوائب فيه قليلة ومساحتها صغيرة

الباعث : 
شبه موصل من النوع السالب نسبة الشوائب فيه مرتفعة وله مساحة صغيرة

التوصيل بالقاعدة المشتركة : 
طريقة لتوصيل الترانزستور فى الدوائر الكهربائية بحيث يكون التوصيل بين الباعث والقاعدة بالاتجاه الأمامى والتوصيل بين القاعدة والمجمع بالاتجاه العكسى

الوصلة الثنائية الضوئية : 
بلورة ثنائية من فوسفو زرنخيد الجاليوم عند توصيلها أماميا تضىء بضوء يتوقف لونه على الشوائب المضافة اليها وتعمل بجهد 2V وتيار10mA