بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الأعزاء رواد المنتدى !

لاحظت من فتره أن هناك صعوبة لدى رواد المنتدى بالحصول على وصلة BDM جاهزه كي يطوروا بها أجهزتهم d-box  من إنتاج شركة نوكيا ، ولم يتطرق أحد قط الى طريقة تنفيذها وإخراجها على دائرة مطبوعة   (Printed Circuit Board – PCB) ولعدم معرفتي بالمتواجد   في هذا الخصوص داخل المنطقة العربية سألت الأخ المعطاء دائما DROPGAT  والذي شجعني على المضي قدما في هذا المجال خدمة لإخوتنا رواد المنتدى وزواره ، واني آمل أن أقدم خدمة بسيطة الى أهلي واخوتي واضعا خبرتي المتواضعة في هذا المجال بين أيديكم.

# ماهي الدائرة المطبوعة ؟

------------------------

# في حالتها الخام هي عبارة عن لوحة من الألياف الزجاجية (وهي النوعية ذات الجودة العالية) ولونها يميل الى الأخضر وفي حالات قليلة الى الإحمرار ، كما وتوجد نوعية أخرى مصنوعة من الورق المضغوط بدرجة عالية جدا ولونها يميل الى الإصفرار ويمكن كسرها عند ممارسة ضغط عال نسبيا عليها وهذه هي النوعية الرخيصة وهي أيضا تفي بالغرض المطلوب تماما. هذه اللوحة بكلا نوعيها يتراوح سمكها بين 1 الى 1.5 ملم وتكون مغطاة بطبقة من النحاس سماكتها 35 ميكروميتر عن طريق لاصق قوي جدا جدا. وإليكم صورة عن هذه اللوحة الخام وهي من الألياف الزجاجية من الجهتين ، اليسرى حيث نرى الواجهة النحاسية واليمنى التي ترينا اللوحة المصنوعة من الألياف الزجاجية :

# حتى الآن لدينا فقط لوحه خام مغطاة بالكامل بطبقة رقيقة من النحاس ولكن كيف نجعل من هذه الطبقة النحاسية توصيلات تؤدي الى الغرض المرجو؟ هذا ماسوف نبحثه سويا.

لتقريب الصورة العملية للمبتدئ سوف أقوم بتجربة بسيطة وهي رسم صورة باليد أو كتابة أي شيئ على هذه اللوحة. القلم الذي سأكتب به يجب أن تكون له مواصفات خاصة وهي مقاومته للماء والأحماض (ليس القلم نفسه بالطبع ولكن الحبر الموجود به) . وإليكم صورة للقلم الذي سأستعمله :

هذه الأقلام متوفرة دائما في محال بيع القرطاسية ومن المهم جدا أن تكون من مواصفاته مقاومة الماء (Waterproof) أما لون الحبر فيه فمتروك للصدفة أو ذوق المستعمل. أيضا مهم جدا تنظيف الطبقة النحاسية وإزالة أي تراكمات دهنية عليها تكونت من اللمس أو ماشابه ذلك ، لهذا الغرض نستعمل أي سائل تنظيف من المتوفر في أي مطبخ لتنظيف الإطباق مع الإسفنجة والماء.

الآن يمكنك القيام برسم الصورة التي تشاء بالقلم السالف ذكره أو أن تكتب ماتشاء على اللوحه وقد قمت بكتابة سورة من المصحف الشريف واليكم صورة للوحة مع الكتابه :

الآن ينحصر همنا في إزالة الطبقة النحاسية الغير مغطاة بالحبر وللقيام بهذا العمل يلزمنا أحماض كيميائيه معينه وأنا أستعمل NATRIUMPERSULFAT  وأعتقد أن التعبير عنها بالعربية هو نيترات السلفات (أرجو التصحيح في حالة الخطأ) وهي عبارة عن حبيبات صغيرة تشبه الملح أو السكر (إحفظها بعيدا عن متناول الأطفال) وهذه صورة عن عبوة تحتوي هذه الماده :

وكما ترون تحتوي هذه العبوة على 100 غرام تذاب في نصف ليتر من الماء بدرجة حرارة مابين 40 الى 50 درجه مئويه حيث أن سخونة الماء تساعد على التفاعل بدرجة عاليه.

علينا الآن اختيار وعاء أو طبق مما يتوافر لدينا في المطبخ العادي المهم أن لا يكون وعاءا معدنيا ، بل من البلاستيك ، الخزف أو الزجاج.

أنا في هذه الحاله اخترت الزجاج لأنه أول ما وقعت عليه عيني ووجدته ملائما للعمل المقصود ، المهم أم نتنبه الى جزئية بسيطة في البدايه وهي أن لاتكون اللوحه ملامسه للقعر ولهذا السبب قمت بعمل الصور التاليه لتقريب وجهة نظري اليكم ومنعا لأي خطأ في نقل الأفكار وخاصة في البدايه حتى لايصاب أحد باليأس عند فشل أول تجربه لاسمح الله ، واليكم الصور التوضيحيه :

في الصورة الثانيه فوق هذا الكلام مباشرة ترون بشكل لا يدع مجالا للشك أو الإجتهاد في تأويل كلماتي كيف أن اللوحه غير ملامسه لقعر الإناء وفي صورة الإناء الإولى ذات المقطع الأفقي لم تجدوا أي كتابة عليها ذلك أن الكتابة (ومستقبلا الدائرة المطبوعة إن شاء الله ) تكون الى الأسفل حيث أن النحاس أثقل بالطبع من الماء (بديهيه) ويترسب بسهوله وحتى الآن لاتوجد أية سوائل في الإناء.

الآن سأقوم بوضع الماء الساخن في الوعاء وإضافة الأملاح اليهاحسب النسبه الموضحة سابقا والإناء الذي استعملته صغير لايتسع لأكثر من 150 سم مكعب من الماء وبعد إذابته كاملا بواسطة خلة أسنان خشبية قمت بوضع اللوحه في السائل – الرجاء اليقظة الكاملة عند ملامسة السائل أو وقوعه أو تسربه الى محيط العمل وإذا ماحصل ذلك فلا داعي للذعر وكل ماعليك عمله هو مسح السائل بالماء وغسل مكانه - ولا يعني ذلك أبدا التساهل مع هذه الحاله. والآن اليكم الصور الكامله لعملية التحميض أو إزالة النحاس عن اللوحه :

الصورة أعلاه تبين من خلال مقطع أفقي وضع اللوحة في الإناء

الصورة أعلاه تبين من خلال مقطع جانبي كيف أن اللوحه لاتلامس قعر الإناء ونلاحظ أيضا كيف ابتدأ تحول لون السائل من الشفاف الى الأزرق نتيجة ذوبان النحاس.

الصورة أعلاه تبين من خلال مقطع أفقي كيف ابتدأ ذوبان النحاس عن اللوحه ووجود خلة الأسنان التي استعملتها لتحريك اللوحه بمعدل مرة كل دقيقه وأيضا أذكر في هذا السياق انه لامانع أبدا من إخراج اللوحه من السائل والنظر الى مدى تمام العملية بواسطة ملقاط من البلاستك وإعادتها إليه.

مرحلة أعلى من السابقه لذوبان النحاس عن اللوحه ونراه وقد أشرف على نهايته.

المرحلة الأخيرة من العملية وهنا نرى أن الله سبحانه وتعالى قد كلل جهودنا بالنجاح.

هذه هي الحلقة الأولى من طريقة تصنيع الدوائر المطبوعه وإن شاء الله في الحلقة القادمه سأقوم وبنفس الطريقة التوضيحية بعمل وصلة ال  BDM  ولكن بتوزيع جديد (Lay Out) أقل تعقيدا من التوزيع القديم وأسمح لنفسي بالقول انه توزيع سهل جدا خاصة للمبتدئين.

بالطبع أنا تحت أمر الأخوه في المنتدى لأي توضيح يطلب مني وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.