بسم الله الرحمن الرحيم

في حلقتنا هذه عن وصلة ال BDM  والتي وصلنا في حلقتنا السابقه الى إنهاء دائرتها المطبوعه ، سوف نقوم بلحام القطع الخاصه بها والمذكوره في الحلقه السابقه. اللِحام في كل اللوحات لابد أن يكون بالتتابع التالي:

- لحام الأسلاك على الواجهه وفي توزيعي السابق عددها أربعه.

- لحام القاعدتين الخاصتين بالدائرتين المتكاملتين.

- لحام المكثفات ومن ثم المقاومات.

- لحام التوصيلات الخاصه بمخرج الطابعه و- أو التوصيلات لمدخل النوكيا.

أما بالنسبة للأخوه المبتدئين فأرجو منهم قبل البدء في اللِحام أن يقرأوا التعليمات التاليه والتي وجدتها في الشبكه تحت الرابط التالي : www.arabelect.com/learns/018.htm مما أغناني عن شرح هذه المهارة المبدئيه.

التعليمات المنقوله تبدأ من هنا :

اللحام
Soldering

اللحام من المهارات المهمة بل الأساسية للعاملين أو الهواة على حد سواء في مجال الإلكترونيات, لأنها وسيلة ربط المكونات الإلكترونية ببعضها مباشرة, أو عن طريق ربط كل مكون بلوحة الشرائح النحاسية أو لوحة الدائرة المطبوعة. لوحة الدائرة المطبوعة هي لوحة تشبه لوحة الشرائح النحاسية إلا أن المسارات النحاسية بها لا تكون متوازية مثل لوحة الشرائح ويمكن مشاهدتها في جميع الأجهزة الإلكترونية.

ويعتبر اللحام والفك من المهارات الأساسية التي يجب أن يتقنها جيدا من يقوم بالعمل في الأجهزة والدوائر الإلكترونية, لأنه غالبا بدون فك العنصر التالف في أي جهاز ولحام آخر صالح محله لا يمكن إصلاح الأجهزة العاطلة.

مهارة اللحام والفك ليست صعبه بل يمكن اكتسابها بسهولة عند التدرب عليها واتباع قواعدها بدقة, ومعرفة عيوب اللحام وممارسة العمل به باستمرار.

لإجراء عملية لحام جيدة لابد من معرفة عناصر وأدوات اللحام وكيفية اشتراكها مع بعضها لإنتاج نقطة لحام جيدة.

عناصر ومتطلبات اللحام:

أ‌-      كاوية لحام جيدة ومناسبة:
المقصود بتعبير مناسبة هو أن تكون الكاوية مناسبة من حيث الطاقة المستهلكة فيها ومن حيث مساحة مقطع سنها.

ب‌-  سطح الدائرة المطبوعة أو لوحة الشرائح وأطراف المكونات المراد لحامها:
يجب أن يكون سطح الدائرة المطبوعة أو لوحة الشرائح خاليا من أي مواد شمعية أو شحميه أو زيتية وأن يكون خاليا من الأكاسيد و الأتربة وكذلك أطراف المكونات الإلكترونية المراد لحامها.

ت‌-  سلك اللحام:
ويجب أن يكون قطره مناسبا للحام الذي سيتم به ويفضل أن يكون من النوع الذي يحتوي على مادة مساعدة للحام ((قلفونيا أو صهور Solder Flax )) بداخله.

تجهيز عناصر اللحام:

أ‌-      تجهيز كاوية اللحام:
نظف سن الكاوية جيدا من أي شوائب عالقة أو أكاسيد باستخدام مبرد أو ورقة سنفره ((قرطاس شامي Emery cloth)) أو فرشاة من السلك أو نصل سكين حتى يصبح سطح السن لامعا. وصل التيار الكهربي للكاوية حسب جهد التشغيل الخاص بها. اترك الكاوية حتى تسخن, قرب سلك اللحام من سن الكاوية حتى ينصهر عليه ويكون طبقة فضية لامعة على سن الكاوية ويكون كرة من القصدير المنصهر على مقدم السن.

هذه الكرة تساعد على تسريب الحرارة من السن وعلى جودة نقطة اللحام عند اللحام, قبل بدء اللحام مرر سن الكاوية على قطعة من الإسفنج الطبيعي موضوعة في وعاء مناسب ومبلله بالماء وذلك لإزالة أي أكاسيد وتصغير كرة القصدير المنصهرة على سن الكاوية.

ب‌-  تجهيز أطراف المكونات والأسلاك:
يجب أن تكون أطراف المكونات خالية من أي أكاسيد أو أتربة أو مواد شحميه أو زيتية, وإذا كان الطرف المراد لحامه سلكا سواء كان سلكا مصمتا أو مكونا من عدة شعرات, أزل المادة العازلة عن طرفه بطول مناسب باستخدام أداة تقشير مناسبة لقطر السلك, وراعي الدقة عند إزالة الطبقة العازلة عند تقشير الأسلاك لأن أي حز في السلك المصمت أو قطع لعدة شعرات يؤدي إلى ضعف السلك ميكانيكيا مما يؤدي لقطعه بعد اللحام نتيجة لحركة السلك, وهذا العيب من العيوب التي يصعب اكتشافها عند فحص اللحام.

ويوضح الشكل التالي التجهيز الصحيح للأسلاك والتجهيز الخاطئ لها.

لاحظ أنه يجب قصدرة السلك المكون من شعرات قبل اللحام ليسهل إدخاله في ثقوب الدائرة المطبوعة أو لوحة الشرائح, ويتم ذلك بوضع الجزء المقشر من السلك بعد جدل شعراته على سن كاوية اللحام الساخن بين سلك اللحام وسن الكاوية إلى أن ينصهر سلك اللحام وينساب بين الشعرات للسلك المراد قصدرته, ثم يبعد كل من السلك وسلك اللحام عن سن الكاوية ويترك إلى أن تتجمد سبيكة اللحام المنصهرة على السلك. لاحظ عدم تسخين السلك المراد قصدرته لفترة طويلة لأن ذلك يؤدي إلى جفاف المادة العازلة حول السلك ونقص العزل الكهربي لها قرب طرف السلك.

ت‌-  تجهيز سطح الدائرة المطبوعة أو لوحة الشرائح:
يجب التأكد من خلو السطح المراد اللحام فيه من الأكاسيد والأتربة والمواد الشمعية والشحميه والزيتية, ويتم ذلك بمسح السطح بقطعة قماش مبلله بمادة طيارة مثل الكحول.

أنواع اللحام:
تصنف عمليات اللحام إلى ثلاثة أنواع هي:

أ‌-       لحام أطراف المكونات مع بعضها أو في عروات (Tag Solder):
في هذا النوع من اللحام تجهز أطراف المكونات على شكل خيات للحامها مع بعضها أو مع العروات.

ب‌- لحام أطراف العناصر في لوحة الشرائح أو لوحة الدوائر المطبوعة:
في هذا النوع من اللحام تمرر أطراف المكونات في ثقوب بلوحة الشرائح أو الدائرة المطبوعة, وتكون المكونات في الجهة الخالية من الشرائح في اللوحة وتلحم أطراف المكونات في جهة الشرائح النحاسية.

ت‌- لحام أطراف العناصر على سطح:
في هذا النوع من اللحام يلحم طرف العنصر على سطح النحاس دون المرور في ثقوب باللوحة.

ويوضح الشكل التالي الأنواع الثلاثة المذكورة.

لإجراء عملية لحام اتبع الخطوات التالية:
1-   صل الكاوية بمصدر الكهرباء وضعها على حامل بحيث لا تكون ملامسه لأي سطح حتى لا تؤدي إلى تلفيات نتيجة حرارتها المرتفعة.
2-   جهز العناصر واللوحات المراد لحامها كما ذكر سابقا وضعها بترتيب أولوية اللحام.
3-   أحضر سلك اللحام وضعه في متناول يدك على الطاولة.
4-   جهز قطعة من الإسفنج الطبيعي وبللها بالماء في وعاء مناسب لتنظيف سن الكاوية قبل وبعد كل نقطة لحام.
5-   ثبت العناصر المراد لحامها مع بعضها تثبيتا جيدا بحيث لا يتحرك أي عنصر من عناصر اللحام أثناء أو بعد اللحام.
6-   أجر عملية اللحام كما هو موضح بالأشكال التالية وكما هو موضح بالخطوات.

أ‌-      نظف سن الكاوية بقطعة الإسفنج المبلل بالماء.
ب‌- ضع سن الكاوية بحيث يلامس طرف المكون المراد لحامه وسطح اللوحة ويصنع زاوية مقدارها 45 درجة مع سطح اللوحة المراد اللحام فيها.
ت‌- قرب سلك اللحام من نقطة اللحام بحيث يكون طرف المكون بينه وبين سن الكاوية.
ث‌- انتظر حتى ينصهر سلك اللحام ويحيط بالعنصر المراد لحامه وتتبخر المادة المساعدة على اللحام.

7-   بعد الحصول على نقطة لحام كما بالشكل الأخير أبعد سلك اللحام ثم أبعد الكاوية بحذر عن نقطة اللحام حتى لا تؤدي لسحب القصدير المنصهر مما قد يؤدي إلى إحداث قنطرة بين تلك النقطة ونقط أخرى بالدائرة.
8-   اترك نقطة اللحام تتجمد تلقائيا أي بدون دفع هواء بأي وسيلة عليها, لأن التبريد غير التلقائي يؤدي إلى تشقق سطح نقطة اللحام وإلى ضعفها.

نقطة اللحام الجيدة تكون ملساء لامعة.

((((		انتهى النقل		))))

بالطبع هذه كانت الخطوط الرئيسيه لأي مبتدئ لم يمارس عملية اللحام بالقصدير على اللوحات المطبوعه، وكلما مارسنا هذه المهاره فسنرى فيها سهولة ومتعه فهي الخطوة الأخيره التي تحقق لنا جهازا يقوم بعمل معين أردناه منذ البدايه.

بعد الإنتهاء من لِحام القطع على اللوحه بالترتيب المدرج في البدايه، نرى شكل اللوحه أصبح كالتالي :

وكما ترون فإن مكان الدائرتين المتكاملتين لازال فارغا إضافة الى أنني رقمت الثقوب من جهة اليمين واليسار ورمزت الى الجهة اليمنى بحرف “S” واليسرى بحرف “P” كما جاء في شرح صورة التوزيع في الحلقة الثانيه وذلك منعا للخطأ عند لحام أسلاك المنافذ.

والآن سأقفز قليلا الى لوحة مطبوعة أخرى كنت قد حققت عليها وصلة ال BDM  في منتصف شهر مارس من هذا العام عندما طورت لبعض من جيراني أجهزتهم الى DVB2000 وقد قمت بتجميعها تبعا للتوزيع القديم وأليكم صورتها :

|  |  | وصلة BDM تبعا للتوزيع القديم |
| --- | --- | --- |

أعلم أن مسألة الحصول على القطع الإلكترونيه ليست سهله في محيطنا العربي والذي اعتاد معظم أفراده شراء أجهزتهم كاملة التصنيع ، وتبعا للتوزيع القديم فستواجه من يريد تجميع الوصله (خاصة المبتدئ) مشكله كبيره في الحصول على القطعتين التاليتين:

- منفذ الطابعه الأنثوي (في الجهة اليسرى من الصوره) والذي يثبت ويلحم مباشرة على اللوحه حتى يتصل بالحاسوب بوصلة خاصه ذات منافذ مذكره من الطرفين (مما يستعمل للماسحة الضوئية) ناهيك عن التتابع الثابت لمنافذها ال 25 مما يعقد التوزيع على اللوحه ويجبرنا في معظم الأحيان على إمرار الخطوط التوصيليه بين نقطتين متقاربتين كما في حال ال IC وهذا ما تجنبناه في التوزيع الجديد، إضافة الى صعوبة الحصول على هذا المنفذ حتى في الدول الصناعيه لانجده في كل المحلات.

- وصلات المنفذ التسلسلي وعددها 10 وهي في يمين الصوره.

دعونا نرى الصور التاليه ونناقشها:

|  |  | صورة لوصلة الطابعه |
| --- | --- | --- |

|  |  | صورة لوصلة المنفذ التسلسلي القديم جدا والعادي المعروف |
| --- | --- | --- |

كل من يقرأ هذه الكلمات لديه حاسوب ولديه هذه الوصلات والموجوده دوما في محلات بيع لوازم الحاسوب. بالنسبة لوصلة الطابعه أقوم هنا بقطع الوصله التي تدخل في الطابعه (يمين الصوره) وأرى عندئذ أسلاك كثيره لاأريد منها سوى 8 فقط. هذه الأسلاك موصوله من الجهة الأخرى مع المنفذ الذي يدخل الى الحاسوب ولها ألوان مختلفه، عندئذ نفتح عبوة الوصله المذكره ونجد عليها أرقام من الداخل أو الخارج أو كلتا الجهتين وهذه الأرقام هي نفس الأرقام الموجوده على اللوحه وما علينا سوى وصل أسلاكها مع اللوحه.

ونفس الوضع ينطبق على وصلة المنفذ التسلسلي حيث نقطع الجهة التي ندخل منها الفأره (MOUSE) مع فارق بسيط جدا وهو أن لهذه الوصله فقط 9 أسلاك ويشير الخط الأحمر (السلك الأول) عادة الى الرقم 1. هنا أطبق فرضية أخرى وهي أن اللون الأحمر يرمز الى الرقم 10 وأثبته على اللوحه على أساس هذه الفرضيه وأصل الأطراف الآخرى بجهاز النوكيا أيضا على هذا الأساس أي معكوسا لأن رقم 1+2 أصلا غير موجودين ولا عمل لهما.

بعد كل ذلك نرى اللوحه وقد أخذت أبعادا ويمكن لنا أن نطلق عليها وصف جهاز وفي تجربتي أصبح شكلها كالتالي:

وبعد التصحيح الذي ذكرته والمرفق مع هذه الحلقه (السلك الأحمر والذي استعضت به عما يجب أن يكون) قمت بتجربة "الجهاز" بالطبع مباشرة على النوكيا دي بوكس وقام بعمله كما يرام.

أحب هنا أن أنوه أن خيالنا وخبرتنا في تحقيق أهدافنا (وصلة BDM في حالتنا هذه) مختلف وأنا أنظر الى هذا الإختلاف على أنه إثراء حقيقي لنا جميعا وأرجو ممن لديه خيال أفضل أو آخر وطرقا أخرى أن لايبخل علينا بها ليزداد ثرائنا المعرفي.

بهذا نكون قد انتهينا من طريقة عمل الدوائر المطبوعه بالطرق البسيطه والمتوفره نسبيا في كل منزل والتي تعتبر أساسا ومدخلا ثابتا نستطيع أن نبني عليه أي تطوير أو تحسين. بالطبع الموضوع لم ينته ، بل سيكون بدايتنا للدخول الى هذا العالم الساحر، عالم الإلكترونيات.

أما عن التخطيط المستقبلي فأنا أراه كالتالي:

- جهاز تحميض للوحات يمكن لأي مهتم بالموضوع عمله بنفسه ولا يقل في إدائه وشكله عن الأجهزة الصناعيه الخاصه بالهواة . وسيكون هذا الجهاز اللبنة الأساسية لعمل أي لوحة مطبوعه.

- عمل اللوحات المطبوعه بالأشعه فوق البنفسجيه (لا يزعجكم هذا التعبير العلمي فالأمر ليس بهذا التعقيد) وهنا تبدأ المتعة الحقيقية في إخراج الدوائر المطبوعه إذا علمنا أنه بإمكاننا من خلال هذه الطريقه تحقيق إخراج لوحات بخطوط تصل الى خطين في المليمتر الواحد مما يتيح لنا حرفية عاليه في تحقيق أهدافنا.

- جهاز لبرمجة ال EPROM`s يستطيع برمجة حتى 4 ميغا بت (512 كيلوبايت) ولا يتكلف في حالته الأساسيه أكثر من (5) خمسة دولارات !!!.

- حلقات متكامله تدور حول التوزيع للدوائر المطبوعه والدوائر الإلكترونيه للمتقدمين في هذا المجال (إن شاء الله سنكون جميعا منهم) سواء التوزيع اليدوي أو التوزيع من خلال برنامج EAGLE الجبار فعلا ومن خلال الإصدار الخفيف (LIGHT VERSION) والمجاني والذي يحتوي على ( SCHEMATIC and LAYOUT EDITOR ).

- و و و و  أشياء كثيره فالمعرفه لها أرضيه فقط ، أما السقف فلم يصله حتى الآن أحد.