# الدارة  بسيطة  جدا  وفي  متناول  أي  واحد مبتدأ

بل اكثرت من الشروحات مع  الرسم  خصيصا  من  اجلـه

# دارة الاضـواء الملونة

هذه  الدارة  تعمل  على  اضـاءة المصابيح المستعملة فى  المنزل

او  الملونة  (220فولط.75/ 100واط) حسب  ريتم  الصوت

الملتقط  من  طرف  الميكروفون

الدائرة  مجربة  و  رائعة  خصوصا  و  ان  كانت  فى  ديكور

اضاءة  يليق  بهـا

يمكن  التحكم  فى  حساسية   الدارة فى  التقاط  الاصوات من  خلا ل

المقاومة  المتغيرة    R10K

الترياك   فى  الدارة  هو  الذى  يتحمل  شدة  اضاءة  المصابيح

اذا كان عدد المصابيح  واحد او اثنين لا يتطلب مبرد حراري, واذا كان العدد

اكبر  من  ثلاثة   ثمانية  او  عشرة

و   بدت حرارته  مرتفعة   لزم  تثبيته  على  مسند  معدنى

و  ذلك  لتبديد  حرارته.

الترياك  مبينة  اطرافه  موافقة  للرسم  فى  البرنامج وموافقة لما موجود

فى  الصورة

المصابيح  بطبيعة  الحال تكون  موصولة على  التفرع..

من  الاحسن  ان  يكون  عدد المصابيح لايتجاوز ستة  مصابيح

ان  كانت  220فولط/100واط

وان  لايتجاوز  العشرة  مصابيح ان  كانت 220فولط/75واط.

الميكروفون  ليس  من  ا لنوع ذو الوشيعة  المتداول

بل  هو  من  النوع  الكريستالى  الموجود  فى  كل  المسجلات

....لا تقلق  الميكروفون  موجود  و الترياك  موجود  و جميع

العناصر  فى  متناولك....

ان  لم  تجد  ا لترياك  تستطيع  ايجا ده  فى  مضوية  غرفة  النوم

التى  تباع    و  التى  تعمل  با للمس... اوتجده فى مفاتيح

انارة المصابيح  عند اصحاب المحلات..وهذا  المفتاح يتحكم  في

ضوء  الغرفة  ...انها  تباع  ستجدها  فى جميع  المحلات وستجد

الترياك  بداخلها...

بالتوفيق.....

*

*

*